2010年湖南理工职业技术学院

数控技术应用专业技能抽考实施方案

一、抽查对象

全院数控技术专业的二年级在籍学生都必须参加技能抽查。以班级为单位，在班级名册中随机抽取不低于10%的学生进行测试，技能抽查前一天通知被抽查的学生。

二、技能抽查的基本要求

1、职业道德

（1）遵守国家法律、法规和有关规定；

（2）具有高度的责任心、爱岗敬业、团结合作；

（3）严格执行相关标准、工作程序与规范、工艺文件和安全操作规程；

（4）学习新知识新技能、勇于开拓和创新；

（5）爱护设备、系统及工具、夹具、量具；

（6）着装整洁，符合规定；保持工作环境清洁有序，文明生产。

2、基本技能与知识点

1）必备的基础技能

（1）零件、部件的识图、绘图

（2）熟悉常用材料的加工性能

（3）熟悉常用设备知识的分类、用途、基本结构及维护保养方法

（4）CAD/CAM相关软件的应用

（5）金属切削刀具的选用

（6）工具、夹具、量具的使用与维护

（7）典型零件的加工工艺

（8）数控车床编程与操作

（9）数控铣床、加工中心编程与操作

2）安全文明生产与环境保护知识

（1）安全操作与劳动保护知识

（2）文明生产知识

（3）环境保护知识

3）质量管理知识

（1）企业的质量方针

（2）岗位质量要求

（3）岗位质量保证措施与责任

4）相关法律、法规知识

（1）劳动法的相关知识

（2）环境保护法的相关知识

（3）知识产权保护法的相关知识

三、技能抽考内容

（一）数控车工抽考内容

| 模块 | 实施 项目 | 实 施 方 案 | 指导老师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数控 车工 | 内、外圆柱面加工 | 1、掌握内、外圆柱面车刀的选用、安装及对刀方法 | 数控1081 | 数控1082 |
|  |  | 2、合理选择内、外圆柱面切削用量 |  |  |
|  |  | 3、掌握内、外圆柱面编程与加工方法 |  |  |
|  |  | 4、撑握外圆精度控制与调整方法，尺寸精度达到IT7级，表面粗糙度达到Ra1.6 |  |  |
|  |  | 5、掌握内圆柱面尺寸精度控制与调整方法，尺寸精度达到IT8级，表面粗糙度达到Ra3.2 | 文金龙、吴爱华、杨益梅（识图、绘图部分） | 刘伟丽、向云南、杨益梅（识图、绘图部分） |
|  | 内、外圆锥面加工 | 1、掌握车刀安装及对刀方法 |  |  |
|  |  | 2、掌握内、外圆锥面的编程与加工方法 |  |  |
|  |  | 3、掌握外圆锥精度控制方法，圆锥接触面＞80%，表面粗糙度达到Ra3.2 |  |  |
|  |  | 4、掌握内圆锥面精度控制方法，圆锥接触面＞70%，表面粗糙度达到Ra3.2 |  |  |
|  | 槽加工 | - 掌握内、外切槽刀的选择、安装及对刀方法 |  |  |
|  |  | 2、合理选择各种槽加工切削用量 |  |  |
|  |  | 3、撑屋槽加工精度控制方法，尺寸精度达到IT9级，表面粗糙度达到Ra3.2 |  |  |
|  | 内、外圆弧面加工 | - 掌握内、外圆弧面车刀选择、安装及对刀方法 |  |  |
|  |  | 2、合理选择内、外圆弧面切削用量 |  |  |
|  |  | 3、掌握各种内、外圆弧面编程与加工方法 |  |  |
|  |  | 4、掌握圆弧面精度控制及调整方法，表面粗糙度达到Ra3.2 |  |  |
|  | 内、外三角形螺纹加工（多头） | 1、掌握内、外三角形螺纹车刀选择、安装及对刀方法 |  |  |
|  |  | - 掌握内、外三角形螺纹的编程与加工方法 |  |  |
|  |  | - 掌握螺纹精度的控制与调整方法，外螺纹精度达到7级，内螺纹精度达8级，表面粗糙度达Ra3.2 |  |  |
|  | 形位公差要求 | 掌握达到形位公差要求的方法，同轴度控制在0.05mm以内，圆跳动、端面跳动控制在0.1mm以内 |  |  |

（二）数控铣、加工中心操作工抽考内容

| 模块 | 实施项目 | 实施方案 | 责任人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数控铣及加工中心操作工 | 图案加工 | 1、掌握铣刀的安装及对刀方法 | 数控1081 | 数控1082 |
|  |  | 2、掌握工件的安装与校正方法 |  |  |
|  |  | 3、合理选择切削用量 |  |  |
|  |  | - 掌握一般图形的编程与加工方法 |  |  |
|  | 平面加工 | 1、掌握平面铣刀选择、安装及对刀方法 |  |  |
|  |  | 2、掌握平面编程与加工方法 |  |  |
|  |  | 3、掌握平面精度控制方法，表面粗糙度达到Ra1.6 | 文金龙、吴爱华、杨益梅（识图、绘图部分） | 刘伟丽、向云南、杨益梅（识图、绘图部分） |
|  | 内、外轮廓加工 | 1、掌握内、外轮廓铣刀的选择、安装及对刀方法 |  |  |
|  |  | 2、合理选择内、外轮廓加工切削用量 |  |  |
|  |  | 3、掌握内、外轮廓编程与加工方法 |  |  |
|  | 槽加工 | 1、掌握槽加工铣刀选择、安装及对刀方法 |  |  |
|  |  | 2、合理选择槽加工切削用量 |  |  |
|  |  | 3、会应用子程序、凹槽循环编写加工程序 |  |  |
|  |  | 4、掌握槽加工精度控制方法，槽表面尺寸精度达到IT7级，深度精度达到IT9级，表面粗糙度达到Ra3.2 |  |  |
|  | 孔加工 | 1、掌握钻头、铣孔刀、铰刀、镗孔刀选择、安装及对刀方法 |  |  |
|  |  | 2、掌握孔加工循环指令应用及加工方法 |  |  |
|  |  | 3、掌握孔加工精度控制方法，铰孔、镗孔尺寸精度达到IT7级，表面粗糙度达到Ra1.6 |  |  |
|  | 螺纹加工 | 1、了解丝锥选择、安装及对刀方法 |  |  |
|  |  | 2、掌握螺纹循环及加工方法 |  |  |
|  |  | 3、掌握螺纹精度控制方法，加工精度达8级，表面粗糙度达到Ra3.2 |  |  |
|  | 形位公差要求 | 掌握达到形位公差要求的方法，平面度控制在0.03mm以内，垂直度、平行度控制在0.05mm以内 |  |  |

四、专业技能抽考具体实施项目

（一）数控车削模块：

项目一：数控车床操作准备技能训练

- 熟练数控机床开、关机注意事项，掌握所用数控车床的MDI面板与控制面板中每个按钮的含义，准确的选择机床的移动方向并能操作无误；

- 工件在三爪自定心卡盘上的正确装夹及利用划线盘或百分表、磁性表座进行找正；

- 常用刀具在四工位前置刀架上的的正确安装与找正，并了解刀具的几何形状对车削加工的影响；

- 运用JOG或手轮方式控制机床进行切削运动，并掌握游标卡尺、外径千分尺的使用方法；

项目二：数控车床基本操作及编程训练

- 了解数控机床对刀知识，熟练掌握在刀具偏置栏直接输入刀偏值、运用G54~G59选择坐标系、运用G50建立绝对坐标系等三种常用对刀方法；

- 熟悉G01、G00指令格式及其运动轨迹，并运用G01、G00指令进行圆柱面、圆锥面的编程加工；

- 熟悉所学G28、G53、G52等指令在数控车床上的具体应用；

- 运用G90、G94指令进行外圆柱面、圆锥面的编程加工，运用G01、G04等指令进行切槽加工练习。

注意：图纸零件尺寸可根据工件毛坯适当更改。

项目三：循环切削指令G71、G72与圆弧插补指令的操作训练

- 运用粗切循环指令G71、G72及G70完成项目二中零件的编程加工，借此熟悉循环指令与单一加工指令的具体应用；

- 掌握圆弧加工指令G02、G03的编程格式及顺逆圆弧的正确判定；

- 合理选择圆弧面、圆柱面、锥面加工刀具，合理确定粗、精加工参数；

- 正确运用刀具圆弧半径补偿指令G41、G42、G40，保证补偿到位、有效。

项目四：螺纹加工编程操作训练

- 掌握螺纹加工指令G32、G92、G76指令的编程格式及相互区别应用；

- 合理选择螺纹刀具几何角度，正确计划螺纹加工工艺参数，掌握其对刀注意事项，确定正确螺纹切削参数；

- 熟练掌握单线、多线螺纹，直螺纹、锥螺纹的编程与加工；

- 熟悉螺纹加工常用检测方法，以保证螺纹几何形状、尺寸的精度要求；

注意：图纸零件尺寸可根据工件毛坯适当更改。

常用公制螺纹切削的进给次数与背吃刀量(双边)    (mm)

项目五：仿形切削循环指令G73及切槽加工编程操作训练

- 掌握G73、G71的编程格式、参数指定及具体应用；

- 掌握精加工循环指令G70的合理应用；

- 熟悉保证数控加工零件精度的控制与调整方法；

- 掌握切槽循环指令G74、G75的编程格式及应用范围，并合理选择相应刀具；

（二）数控铣削模块：

项目六：数控铣床、加工中心操作准备技能训练

1、熟悉数控铣床开、关机注意事项，根据气压表压力指数注意空气压缩机是否正常工作。掌握所用数控铣床、加工中心的MDI面板与控制面板中每个按钮的含义，准确的选择机床的移动方向并能操作无误；

- 工件在常用夹具上的的正确安装及利用百分表、磁性表座进行找正；

- 熟悉常用铣削刀具的几何形状及注意事项，并能熟练进行刀具的正确安装；

- 运用JOG或手轮方式控制机床进行切削运动，并掌握游标卡尺、外径千分尺、内外卡钳的使用方法；

- 掌握FANUC系统数控铣床、加工中心操作面板的熟练操作、程序的熟练编辑；

项目七：数控铣床、加工中心基本操作技能训练

- 熟悉数控铣床常用对刀方法，熟练掌握运用G92、G54~G59等指令对刀技能；

- 掌握运用所选择的刀具如立铣刀、键槽铣刀、麻花钻、盘铣刀及寻边器建立正确合理的绝对坐标系，运用刀具长度补偿指令G43、G44、G49等；

- 运用G90、G91、G00、G01、G17、G18、G19等编程指令进行平面铣削加工，掌握数控加工相关位置的选取、进给路线的制订，加工参数的设置正确运用等方法。

项目八：外形铣削、槽类加工的编程运用训练

- 理解刀具半径补偿的概念及意义，掌握G40、G41、G42指令的编程及加工；

- 学会运用刀具补偿进行外形铣削加工程序的编制与加工，并根据加工要求及顺铣、逆铣相关知识制订铣削外轮廓的进给路线；

- 选择合适刀具进行槽类工件的编程加工，掌握选择机床坐标系G53、设置工件坐标系G54~G59、局部坐标系G52及常用铣削编程指令的合理运用；；

- 掌握极坐标编程指令G15、G16，坐标旋转指令G68、G69，镜像指令G50、G51等的编程加工技巧；

项目九：内腔铣削加工的编程运用

- 掌握内腔铣削加工刀具、下刀方式的的合理选择，编程加工参数的合理确定；

- 结合平面铣削相关知识完成内腔表面加工工艺的合理制订；

- 熟练运用子程序调用M98、M99指令简化加工程序；

项目十：孔类零件编程加工训练

- 正确掌握孔系零件的定位装夹，孔系零件的加工方法及刀具的合理选择；

- 掌握钻头、铣孔刀、铰刀、镗孔刀、丝锥的正确选择、安装及对刀方法；

- 熟练掌握孔加工固定循环指令G73~G89等的编程格式及应用；

五、抽查评价

专业技能抽查结果分为“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”四种。总分100分。数控车工占45%，数控铣及加工中心占55%，90分以上为优秀；80分至89分为良好；60分至79分为合格；60分以下为不合格。