| 序号 |  |  | 货物名称 | 参数指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 全站仪（2秒） |  | 1.测角精度：±2″，最小角度显示：1″ 2.测角方式：绝对编码，水平及垂直度盘对径探测 3.测距精度：有棱镜±（2mm+2 ×10-6D）； 4.免棱镜测程：600米； 5.补偿器：双轴补偿、补偿范围：±6'，精度1″ 6.气象修正：温度气压传感器自动修正，无需人工输入 7.触发键：测量或放样测量状态下，一键触发测量，快速测量 8.键盘：双面全数字键盘，12.显示屏：双面显示 9.数据传输接口：232C接口、SD卡接口、miniUSB接口 10.电源：配置两块内嵌式锂电池，容量3100mAh 11.对点器：激光对点，在进行对点的同时自动测量仪器高并填入数据 12.数据传输格式：不需要数据通许软件，直接导出4种坐标格式”点名，编码，N,E,Z”,” 点名，编码，E,N,Z”, “点名，N,E,Z，编码“，“点名，E,N,Z，编码“ 13.全站仪通过USB线连接电脑时，仪器自动变成U盘模式 每套配置：主机一套，单棱镜1套，脚架1付，2.15米对中杆及支架1付。提供厂家针对本项目的授权书原件和售后服务承诺函原件。 |
| 2 | 全站仪（1秒） |  |  | 1.测角精度：±1″，最小角度显示：0.1″ 2.测角方式：绝对编码，测角最小读数：0.1″/1″可选 3.测距精度：有棱镜±（1mm+1 ×10-6D）； 4.免棱镜测程≥1000米，测距最小显示：0.1mm 5.补偿系统：双轴液态光电式电子补偿器，补偿范围：6′；补偿超限可以电改； 6.气象修正：温度气压传感器自动改正 7.测量触发键：一键式测量快捷键 8.电子气泡：图形显示 9.屏幕类型：高清高亮显示触摸屏 10.操作系统：视窗中文操作系统 11.键盘：自动感光键盘（可夜视），自动感光调节亮度/手动调节（双模式） 12.数据接口：SD卡、U盘、miniUSB、RS232、蓝牙 13.数据格式：坐标数据信息可调换位置，并可直接导出CASS格式 14.支持对仪器拍摄的图像、界面截图进行编辑，添加各种附加信息等 15.仪器自动获取目标数码影像，实时显示在仪器屏幕上，观测人员不需要通过目镜瞄准，直接通过屏幕影像进行瞄准 16.坐标测量：具有绘制图形功能，图形可以导出 17.坐标放样：应具有放样罗盘指针显示，并显示放样偏差值，能绘制放样草图 18.直线参考线放样：无需坐标放样格网并应能绘制放样草图 19.全站仪具有温度气压传感器，自动感应并改正温度气压，双轴补偿，激光对中，全站仪自动测量仪器高并自动填入仪器高，可以和GPS-RTK组成超站仪，采集数据与图形自动存储实时上传，无须格式转化，全站仪测量不通视受影响，地形测量,无需做导线,可自动重新计算；数据可存储在同一工作项目中，能利用GPS参考站网络进行自由建站，无须埋石造标，配备侧面一键测量按钮。 |
| 3 | GNSS接收机（购置与升级） |  |  | ★第一项、RTK主机 GNSS性能：采用天宝最新主板；220通道，带只读操作系统，可以通过手机、平板、PC等智能设备对仪器工作模式、数据存储方式、数据链工作模式进行设置；BDS：B1、B2、B3；GPS：L1C/A、L1C、L2C、L2E、L5；GLONASS：L1C/A、L1P、L2C/A、L2P、L3；SBAS：L1C/A、L5（对于支持L5的SBAS卫星）；Galileo：GIOVE-A和GIOVE-B、E1、E5A、E5B；其它：QZSS、WAAS、MSAS、EGNOS、GAGAN（星站差分）；定位输出频率：1Hz～20Hz；初始化时间：小于10秒；初始化可靠性：＞99.9% 精度指标： 静态平面精度±2.5mm+1ppm；静态高程精度±5mm+1ppm RTK平面精度±1cm+1ppm； RTK高程精度±2cm+1ppm 云服务：24小时云服务支持，时刻解决客户在线升级、在线注册、远程诊断等需求，让测量超越时间与空间。 数据链通讯 内置发射电台：内置5瓦收发一体电台 电气特性 单块电池容量3400mAH，标配两块，支持外接便携充电宝进行充电 电压7.4V；主机功耗2W 通讯和数据存储 蜂窝移动：WCDMA 3G网络通讯模块，兼容GPRS/EDGE；可定制CDMA2000/EVDO 3G通讯；蓝牙：BLEBluetooth 4.0蓝牙标准，支持android系统手机连接，Bluetooth 2.1 + EDR标准；支持NFC通信：采用NFC无线通信技术，平板与主机触碰即可实现蓝牙自动配对；外部通信：可选配外接GPRS/CDMA双模通讯模块，自由切换，适应各种工作环境；差分数据格式：CMR+、CMRx、RTCM 2.1、RTCM 2.3、RTCM 3.0、RTCM 3.1、RTCM 3.2输入和输出；语音：人性化语音提示 惯性传感系统 倾斜测量：内置倾斜补偿器，根据对中杆倾斜方向和角度自动校正坐标；电子气泡：内置感应器，软件可显示电子气泡，实时检查对中杆整平情况 ★手簿内置软件部分：（提供软件截图证明） 1、手簿自带USB接口，内置软件能共享坐标系统、数据字典、轨迹文件、放样对象等功能的属性，达到统一标准化作业；能导入导出shp、dxf、svg、gcp、csv、dat、txt等各种矢量文件格式，支持img、tiff等影像数据格式；软件可以采集文本数据，支持多级菜单、单选框、多选框、图片、语音标注等属性数据的采集；可进行点、线、面的坐标和属性数据的编辑；具备地物查询、统计分析功能；具备图层管理功能，可以对图层进行上移下移，并能设置图层是否可见；软件在使用放样功能时，可以调用雷达模式、电子罗盘模式等，用户能更方便快捷地进行工程放样；提供数据模板编辑软件及说明书，具备完整的不动产数据采集功能。 2、支持采集点、线、面元素，实现坐标、图形、属性数据的同步采集、现场成图，支持线、面在没有点的情况下，通过偏移测量软件快速得到目标点，可以通过地图查询shp、svg等矢量数据，并显示对应的属性，支持自动记录轨迹，能够进行屏幕自由取点、屏幕捕捉取点、即时采集、平滑采集、自动测量等，能够进行节点编辑、点线面元素的暂停续测，能够进行点、线放样，具有语音提示；支持国土资源调查、地名普查、地质灾害防治等数据采集。 3、具备野外实地拍照功能，图片可以写入水印，水印记录经纬度、时间等信息，软件能实现图形化预览工程列表，更清晰地显示之前的作业工程，保存数据的同时可以存储照片信息、语音信息等。 |